Upute VideoSMS

Priključiti uređaj na DC napon (staviti univerzalni adapter na 7.5V), crvena lampica počinje treptati (trepće kada se ispisuje text na ekranu).

Ako imamo izvor video signala onda ga priključiti na video i audio ulaz , izlaze priključiti na tv (kablove si sami morate nabaviti).

Ako nemamo video signal onda će ekran biti plav i ispisivat će se text , ako priključimo video signal na ulaz uređaja moramo ugasiti pa upaliti uređaj da bi  se on prebacio u drugi mod (da u video signal sa ulaza ubacuje text i prikazuje ga na izlazu).

Ako se stariji tip tv-a koji ima scart priključak (radi na nekim modelima, na nekim ne) priključi sa scart kablom (full scart ima i ulaze i izlaze) na “video izlaz” scart priključak udeđaja, te  ako su oba prekidača prebačena u gornji položaj onda će se poruke direktno ispisivati na tom tv-u i to u boji , iako prebacujemo programe na tv-u poruke će biti na svakom programu (kvaliteta tv programa mora biti bolja inače se gubi sinhronizacija poruka – poruka leti po ekranu). Teletext na tom tv-u će imati drugačije boje zato što se uređaj spaja na RGB video čipa i miješa se sa teletext bojama.

Ako se nedobije sinhronizacija po paljenju , potrebno je ugasiti uređaj, pričekati par sekundi i upaliti uređaj.

Sms poruka se šalje na mobitel i ona se ispisuje na ekranu...

Moguć je  istovremeni ispis do 32 poruke (jedna za drugom ) dok se ne "izvrte"određeni broj puta.

Znači kako poruke stižu spremaju se u memoriju i ispisuju jedna za drugom, u memoriju stane max 32 poruke, poruke se spremaju u krug, tako da u memoriji imamo uvijek zadnje 32 pristigle poruke.

Moguće je mijenjati veličinu fonta,moguće je uključiti boju pozadine , više boja je moguće samo preko scart priključka na nekim tipovima tv-a , inače ide crno bijeli text preko činč video ulaza.

Ovo dolje su upute za programiranje raznih modova prikaza texta ...(to radi samo vlasnik uredaja).

Komande se mogu unositi putem SMS poruke , ili putem PC  i programa VideoSms.exe koji se nalazi u direktoriju VideoSms,prethodno uređaj spojiti serijskim kablom na com 1.

Najbolje je za početak slati komande putem PC-a, čak se može i simulirati slanje SMS poruka, tako da se uređaj lako može napuniti sa 32 poruke (putem PC-a poruka može imati čak do 250 znakova! – putem SMS-a do 160)

# Komande

Lozinka (password) ide na početku svake komande , njoj prethodi zarez , to je jako bitno!!! I svaka komanda uvijek završava zarezom!

Trenutna lozinka je   kviki   , a sa da ćemo promijeniti lozinku npr.

,kviki,lozinka,suki,      -sada je suki novi pasword

Setiranje broja ponavljanja novopristiglih poruka

Poruka se ispisuje čim stigne 2 puta , a onda sljedeći puta kada dođe na red

,kviki,cnt,10,   - poruka se ponavalja 10 puta (ustvari 11)

Ako želite da se sve poruke iz memorije ponovo prikazuju na ekranu onda se šalje ova komanda:

,kviki,format,10,   - sve poruke se opet ponavljaju 10 puta (0 - kao da ih nema , max 255)

Uključivanje ili isključivanje boje pozadine texta

Boja pozadine 1-ukljucena,0-isključena

,kviki,bce,1,     ‘1 =  imamo pozadinu , 0 - nemamo

Određivanje boje pozadine (0-7)

,kviki,bcc,0,  - boja pozadine je crna

Ovo dolje su brojevi za boje:

Const Black_ = 0

Const Blue_ = 1

Const Green_ = 2

Const Cyan_ = 3

Const Red_ = 4

Const Magenta_ = 5

Const Yellow_ = 6

Const White_ = 7

Setiranje boje texta (samo preko scarta na nekim tipovima tv-a)

,kviki,fcc,4, - boja texta je crvena

Setiranje načina pomicanja texta,text se može pomicati po liniju (finije ali malo titra, ili po karakter)

'1-po liniju,0-po karakter,text se pomice u lijevo po liniju ili karakter

,kviki,stm,0, - text se pomiče po karakter u lijevo

,kviki,stm,1, - text se pomiče po liniju u lijevo

Setiranje brzine pomicanja texta, maji brojevi brže (manja pauza u mili sekundama)

' ,kviki,spd,5-30 msec pomak po liniju, 50-255 msec  pomak po karakter

,kviki,spd,15,150, - pauza 15mili sec za liniju , te 150msec za po karakter izmedju pomaka,(odredjujemo brzinu pomaka texta)

Setiranje reda u kojem se ispisuje text, gornji red je nulti – o  , donji je 10

,kviki,red,10,   'red u kojem se ispisuje text 0-10

Povećanje texta , zumiranje texta, text je moguće povećati po horizontali i po vertikali.

Text se zumira po redovima , npr. Nulti red je zumiran po vertikali , 10 red nije , ali je zato 10 red pomaknut prema dolje , zumiranje je jako komplicirano, ali evo neke kombinacije.

,kviki,zom,0,0,   - nijedan red nije zumiran

,kviki,zom,4,0,   - nulti red zumiran po vertikali x2 (ostali redovi se pomicu prema dolje!!

,kviki,zom,0,5,    -nulti red zumiran po vertikali i horizontali x2

,kviki,zom,0,4,   -zadnji 10. red zumiran po vertikali x2  (ostali redovi se pomicu prema gore)

,kviki,zom,0,5,    - zadnji red zumiran po vertikali i horizontali x2

Fini pomak texta po vertikali po liniju

Moguć pomak 0-63 linije prema dolje  ( 0 – gore , 63-max dolje)

,kviki,ver,30,    ‘fini pomak texta po vertikali

Možemo setirati svoj reklamni text koji se vrti na kraju svih poruka , a ako su se sve poruke izvrtile on se stalno vrti.

'reklamni text koji se vrti na kraju poruka

,kviki,rek,Ovdje ide text.Npr saljite sms poruke na 098/206-816..  , (jedino ova reklamna poruka nesmije sadrzavati zarez!! , ali na kraju poruke mora biti isto zarez , zarez govori programu gdje je kraj poruke ili komande!!)

Uključivanj eili isključivanje naše reklamne poruke (to nema veze sa druge 32 poruke)

'=1 reklamni txt ide,=0 neide

,kviki,rto,1, - naša reklamna poruka ide nakon zadnje poruke , - 0 neide (kao da na tv nije ništa priključeno,kad stignu poruke one se prikazuju!!)

Setiranje poruka putem PC-a !!!

'poruka sa pc-a Ovo sam koristio za testiranje preko pc-a

,kviki,sms,Ovo je poruka setirana putem PC-a ,   ‘isto nesmije sadržavati zarez

Obavezno na kraju kontrolne poruke ide zarez!!!

Moguće je promijeniti program po želji. - moj mob:098/206-816